Печь «казан-мангал»

«BUHARA»

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием  печи «казан – мангал»

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение 	2

Конструкция и технические данные  	3

Сборка и установка 	4

Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	5

Подготовка к эксплуатации  ………………………………………………………5

Транспортировка, хранение и утилизация 	6

Комплектация  	6

Гарантийные обязательства 	7

- НАЗНАЧЕНИЕ

Печь «казан-мангал»  предназначена для приготовления пищи над углями с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений, а также приготовления различных блюд в казане, на пламени горящих дров.

- КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1.  Общий вид печи «казан-мангал»

Таблица 1.  Основные технические данные

| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 1580х630х800 |
| --- | --- |
| Длина мангала , мм | 800 |
| Ширина мангала , мм | 340 |
| Глубина мангала , мм | 200 |
| Ширина очага, мм | 400 |
| Глубина топки очага, мм | 380 |
| Проем топочной дверцы, мм | 160х220 |
| Диаметр отверстия под казан, , мм, max | 335 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м , не менее | 1 |
| Масса, кг, не более | 80 |

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид  изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

- СБОРКА И УСТАНОВКА

Рисунок 2. Сборка печи  «казан-мангал»: 1-очаг; 2-патрубок дымохода; 3-мангал;      4-полка; 5-держатель; 6-ограждение; 7-стойка; 8-полка мангала; 9-полка нижняя;    10-держатель.

Сборка печи «казан - мангала»

- Прикрепить стойку (поз.7) к дну мангала (поз.3), ( см. рис.2),  двумя болтами М8х18 с шайбами и гайками. Гайки установить под планкой стойки.

- Состыковать мангал (со стойкой) с корпусом очага (поз.1)  и прикрепить двумя болтами М8х18  через боковую стенку мангала. Гайки установить с внутренней стороны очага.

- Состыковать полку нижнюю (поз.9) с корпусом очага и прикрепить двумя болтами М8х18 через торец  полки, а другую сторону полки прикрепить четырьмя болтами М8х12 через кронштейны к стойке, (по два болта на каждый кронштейн).

- Присоединить патрубок дымохода к корпусу очага двумя болтами М8х18. Гайки установить с внутренней стороны очага.

P.S. Незабывайте устанавливать шайбы под головки болтов, которые предохраняют окрашенные поверхности от повреждения.

- Установить полки (поз.4 и поз.8), ограждение (поз.6) и держатели (поз.5 и поз.10) на свои места, (согласно рисунку 2).

Сборка дымохода печи «казан - мангала»

Элементы дымохода не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

При установке печи внутри помещения монтаж дымохода осуществляется соответствующими специалистами.  Обеспечение противопожарной безопасности дымохода возлагается на проектировщиков и установщиков дымохода.

Рисунок 3. Пример  установки печи «казан – мангал»  вне помещения.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь  необходимо размещать на ровной  негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.).

Минимальное расстояние от печи  до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Мангал и  очаг растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Регулируйте интенсивность горения в очаге  задвижкой на дверке и шиберной заслонкой на дымоходе.

Не допускайте скопления золы в очаге и в мангале, регулярно  удаляйте остывшую золу  при помощи совка.

Не оставляйте мангал и очаг без присмотра во время горения.

Не допускайте  нахождение детей и нетрезвых лиц  рядом с печью.

Чистку дымохода  рекомендуется проводить не реже одного раза в год.         При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

При эксплуатации печи  запрещается

- топить очаг с открытой топочной дверцей;

- сжигать в очаге и в мангале мусор, пластиковые пакеты;

- оставлять без присмотра печь, а также поручать надзор за ней  малолетним детям;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям  голыми руками или другими открытыми частями тела;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать её не по назначению.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием мангала и очага убедитесь в правильной установке изделия и монтаже  элементов дымохода в соответствии с требованиями, изложенные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть очаг и мангал на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует  приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений  перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

- Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

- В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это не возможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

- Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очаг  	1шт.

Патрубок дымохода (к трубе 115мм) 	1 шт.

Зольная решетка  	1 шт.

Зольный ящик  	1 шт.

Конфорка (чугун) из 4-х элементов  	1 шт.

Мангал 	1 шт.

Полка  	2 шт.

Держатель  	2 шт.

Болт М8х18    	12 шт.

Гайка М8  	8 шт.

Шайба 8  	12 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 	1 экз.

Упаковка 	1 шт.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи, при условии соблюдения потребителем  требований  данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь «казан-мангал»  «BUHARA» изготовлена и

признана  годным  для  эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.                                  М. П.

организации  производителя

ОТК  изготовителя  __________________     __________________________                                	                          подпись                                        расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » ______ _____ 20____ г.                               М. П.

торгующей организации

ООО «БЗМК «БЕРМАШ»

623721, Свердловская обл., гор. Березовский,

пос. Монетный, ул. Пушкина 1а

тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936

www.viraros.ru